УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер,

1-й заместитель

генерального директора

ГУП «ГК Днестрэнерго»

______________ А.И. Гицман

«____» ____________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля в здании (лит. К1)

по адресу: г. Дубоссары, ул.Октябрьская,1.

| 1 | Наименование объекта | Здание лит. К1 (помещения 1, 1а, 2, 6-5) базы филиала ГУП "ГК Днестрэнерго". |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес, местоположение объекта | г. Дубоссары, ул. Октябрьская,1. |
| 3 | Целевое использование объекта | Вестибюль (холл). |
|  | Организация – Заказчик | ГУП «ГК Днестрэнерго». |
| 4 | Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала | Требования к организации работ и защите работающего персонала: 4.1. Соблюдение технологии производства работ. 4.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 4.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ |
| 5 | Ориентировочные сроки начала и окончания работ | Начало работ: апрель Окончание работ: июль 2024 г. |
| 6 | Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы | 4.1. Используемые материалы Подрядчика: - Применение современных материалов высокого качества. - Согласование используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. 4.2. Основные виды и объём выполняемых работ: - Демонтаж керамической плитки на ступеньках - 10 м2; - Шлифовка (грубая зачистка верхнего слоя) бетонного пола «гранитный бетон» для подготовки к укладке плитки на него - 180м2 ; - Демонтаж выступающих стеновых панелей (кирпич) 0,5*7,0*0,05 м; - Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР М150 - 50-100мм -20м2; - Ремонт штукатурки стен 50 м2 ; - Выравнивание шпаклевкой стен с использованием маяков – 230 м2; - Выравнивание шпаклевкой откосов оконных и дверных – 50 п/м; - Нанесение декоративного покрытия «Travertino» - 230 м2; - Покрытие стен акриловым полуматовым лаком для внутренних работ - 230 м2; - Окраска откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ за 2 раза цвет белый, - 18 м2 ; - Обшивка стен гипсокартоном – 50 м2 ; - Устройство колон из гипсокартона – 50 м2 ; - Устройство напольного покрытия из керамогранитной плитки размер 60х60 мм – 180 м2 , ступеньки – 10м2 - Устройство плинтуса из плитки высотой 100 мм. – 120 м.п. - Устройство потолка из панелей Armstrong – 230 м2; - Демонтаж дверей (2шт - 2,6*1,5м; 1шт – 2,05*0,88м, 1шт – 2,1*0,7м; 1шт – 2,1*0,9м), ремонт, восстановление проемов, устройство перемычек (уменьшение проемов дверей 2шт с 2,6*1,5м до 2,05*1,5), закладка проемов над дверьми в полкирпича. - В помещении 1а предусмотреть устройство принудительной вентиляции (установить вентилятор). - Выполнить работы по электроснабжению вестибюля согласно Рабочему проекту. 4.3. Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантии на работы и материалы не менее 3-х лет. 4.4. Материалы для выполнения работ приобретает Подрядчик, кроме 1. плитка керамогранит матовая; # 2. декоративная штукатурка «Travertino» бежевая 4.5. Для подачи предложения необходимо произвести замеры на объекте и определить полный перечень необходимых ремонтных работ. 4.6. Рекомендуемые материалы для выполнение ремонтных работ: # - гипс строительный EURO gips (IZO) первичка; # - гипс строительный EURO gips (SATEN) вторичка; # - грунт "Tiefgrund PRO 1:10 D14S" 5л; # - грунт Бетон-контакт DUFA 5кг; # - водно-дисперсионная краска для внутренних работ Mattlatex D 100 14,00кг/10,0 л; # - усиленный эластичный клей для керамогранита и крупноформатной плитки "Farbax" 25кг; # - Серый заполнитель швов Ceresit Plus "114" 2кг; # - Колер суперконцентрат 120 мл. ТМ Coloriks; # - Декоративная штукатурка «Travertino» бежевая 15кг; # - Лак матовый акриловый фасадный Д-105. Возможно применение аналогичных материалов. Все материалы, которые будут использоваться в работах, обязательно согласовать с Заказчиком. |
| 7 | Сроки выполнения строительных работ. | Согласно договору подряда. |
| 8 | Данные, предоставляемые Заказчиком перед началом работ. | План строения (БТИ), Рабочий проект – раздел ЭС, эскиз проекта помещения. |

Начальник ПТО 	филиала				                  Д.И. Голуб

Начальник РСЦ 					                    В.И. Иванов