УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер,

1-й заместитель

генерального директора

ГУП «ГК Днестрэнерго»

______________ А.И. Гицман

«____» ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на демонтаж железобетонных фундаментов на ПС Каменка 110/35/10 кВ

в г. Каменка ул. Кирова, 5/1.

| 1 | Заказчик | ГУП «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование объекта | ПС Каменка 110/35/10кВ. |
| 3 | Адрес, местоположение объекта | г. Каменка, ул. Кирово, 5/1. |
| 4 | Техническая характеристика объекта | 4.1. Действующая трансформаторная подстанция открытого типа 4.2. Взрыво- и пожароопасные зоны: НЕТ. 4.3. Опасные и вредные производственные факторы: выполнение работ на территории действующей трансформаторной подстанции. |
| 5 | Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала | Требования к организации работ и защите работающего персонала: 5.1. Соблюдение технологии производства работ. 5.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 5.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках. |
| 6 | Ориентировочные сроки начала и окончания работ | Согласно договора. |
| 7 | Основные требования к выполняемой работе, объемы. | 7.1. Основные виды и объём выполняемых работ: 1. Демонтаж ж/бетонных фундаментов: - 2 фундамента объемом по 2,169м3; - 1 фундамент объемом 1,404м3. Фундаменты находятся в земле на глубине 1,8м, окопаны и подготовлены к демонтажу. Способ демонтажа: механизированный, экскаватором с гидромолотом. 2. Погрузка и вывоз мусора. |

Главный инженер Филиала 			   ______________ С.П. Рыбаков

Начальник службы подстанций филиала		   ______________ Р.Р. Харыш

Начальник ПТО филиала		                    ______________ Д.И. Голуб